Cisco IP-telefon és PC konfigurációs Útmutató
(Közös VLAN 10 és DHCP)

Ez a dokumentum lépésről lépésre bemutatja, hogyan konfigurálható egy Cisco Router és egy Switch úgy, hogy az IP-telefon és a mögé csatlakoztatott PC egyazon hálózatban (VLAN 10) működjön, automatikusan kapjon IP-címet, és a telefon saját telefonszámot regisztráljon.

1. Hálózati Paraméterek és Topológia

Közös VLAN azonosító: VLAN 10

Adat- és Hanghálózat: 192.168.10.0 /26

Alhálózati maszk: 255.255.255.192

Router Alinterfész IP (Gateway): 192.168.10.1

Használható IP-címek tartománya: 192.168.10.2 - 192.168.10.62

Kiosztandó telefonszám: 1001

2. Fizikai Összeköttetés (Fülek és Kábelezés)

1. Dugd a Router FastEthernet 0/0 portjából jövő kábelt a Switch egyik Trunk portjába (pl. Fa0/24).

2. Dugd a Switch Fa0/1 portjából jövő kábelt az IP-telefon SW (vagy LAN) portjába.

3. Egy másik kábellel kösd össze az IP-telefon PC portját a számítógép hálózati kártyájával.

3. Konfigurációs Lépések

Lépés 3.1: SW1 Switch Beállításai

A switch-en létrehozzuk a VLAN 10-et, hozzáférési (Access) módba állítjuk az eszköz portját, és engedélyezzük a PortFast-ot az azonnali IP-cím kéréshez.

SW1# configure terminal
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name Kozos_Data_es_Voice
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# interface fastEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit

SW1(config)# interface fastEthernet 0/24
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# write

Lépés 3.2: R1 Router Interfész és DHCP Beállításai

Létrehozzuk a dot1Q alinterfészt a VLAN 10-nek, kizárjuk a router saját IP-címét, majd felépítjük a DHCP pool-t.

R1# configure terminal
R1(config)# interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface fastEthernet 0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
R1(config-subif)# exit

R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1

R1(config)# ip dhcp pool KOZOS_POOL
R1(config-dhcp)# network 192.168.10.0 255.255.255.192
R1(config-dhcp)# default-router 192.168.10.1
R1(config-dhcp)# dns-server 8.8.8.8
R1(config-dhcp)# option 150 ip 192.168.10.1
R1(config-dhcp)# exit

Lépés 3.3: CME Telefonos Szolgáltatás Beállítása a Routeren

Aktiváljuk a hívásvezérlést, és hozzárendeljük a 1001-es telefonszámot a készülékhez.

R1(config)# telephony-service
R1(config-telephony)# max-dn 5
R1(config-telephony)# max-ephones 5
R1(config-telephony)# ip source-address 192.168.10.1 port 2000
R1(config-telephony)# auto-reg-ephone
R1(config-telephony)# exit

R1(config)# ephone-dn 1
R1(config-ephone-dn)# number 1001
R1(config-ephone-dn)# exit

R1(config)# ephone 1
! Cseréld ki a lenti MAC címet a te telefonod valós MAC címére:
R1(config-ephone)# mac-address 0001.97A3.ABCD

vagy

R1(config)# telephony-service

R1(config-telephony)# auto-assign 1 to 5

R1(config-ephone)# button 1:1
R1(config-ephone)# exit
R1# write

4. Ellenőrző Parancsok

A sikeres működést a routeren az alábbi parancsokkal ellenőrizheted:

show ip dhcp binding - Ellenőrizheted a kiosztott IP-címeket (PC és telefon).

show ephone - Megmutatja, hogy a telefon sikeresen regisztrált-e (Registered állapot).

show ip interface brief - Az alinterfészek állapotának ellenőrzésére.